Приложение № 5

к договору теплоснабжения №________ от _________

Расчет дополнительной тепловой энергии в случае превышение Потребителем температуры обратной сетевой воды более, чем на 5%.

- При определении фактического отпуска тепловой энергии и сетевой воды Потребителю в соответствии с п. 4.2 настоящего договора, расчет тепловой энергии производится по следующей методике:

Q = Gф x (t2ф - t2) / 1000, (Гкал)

где

Gф – расход сетевой воды по обратному трубопроводу (в случае отсутствия прибора на обратном, то по подающему трубопроводу), зафиксированный прибором учета за период нарушения, тонн или м3;

t2ф – температура сетевой воды в обратном трубопроводе, зафиксированная прибором учета в момент нарушения;

t2 – температура сетевой воды в обратном трубопроводе, в момент нарушения в соответствии с п. 2.1.3 договора.

- При определении фактического отпуска тепловой энергии и сетевой воды Потребителю в соответствии с п. 4.4 настоящего договора, расчет тепловой энергии производится по следующей методике:

Q = Gф x (t2ф - t2) x 24 x n / 1000, (Гкал)

где

Gф – расчетный расход сетевой воды (определяется по приложению №2), т/ч или м3/ч;

t2ф – температура сетевой воды в обратном трубопроводе, зафиксированная прибором учета в момент нарушения;

t2 – температура сетевой воды в обратном трубопроводе, в момент нарушения в соответствии с п. 2.1.3 договора.

n – количество суток нарушения.

| Теплоснабжающая организация: ________________________ М.П. | Потребитель:. ______________________ М.П.. |
| --- | --- |